附件1：

面包房设备技术及服务要求

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1、符合国家现行相关标准及行业标准。

2、烘焙器具符合国标号GB/T 32389-2015。

3、与食品接触的所有材料均应符合相关食品安全国家标准的规定。

4、镀铝碳素钢的镀层表面应符合 GB11333中理化指标规定。

5、铝及铝合金基材应符合 GB11333的 相关规定。

6、不锈钢基材应符合GB9684的相关规定。

7、其他基材均应符合相关食品安全国家标准的规定。

- 采购需求

| 序号 | 名 称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半包粉和面机（双电机） | 1 | 1、功率(Kw)：2.75 2、电压(V)：380 3、外形尺寸(mm)：在（540*950*1000毫米---580*1000*1300毫米）范围内 4、容量：25斤干粉45斤左右面团 5、机体坚固稳重。不存在开焊的可能。 6、双电机搅拌桶和搅拌钩单独动力驱动动力强劲。 7、电脑版控制，定时功能。 8、搅拌桶带正反转转速符合，大部分产品在10分钟左右弯沉搅拌。 |
| 2 | 单门三十六盘常温醒发箱（喷雾式） | 1 | 1、功率(Kw)：2.05 2、电压(V)：220 3、外形尺寸(mm)：在（750*1200*2000毫米---850*1350*2100毫米）范围内 4、容量：三十六盘 5、采用双层不锈钢304板材加发泡保温层。 6、自动喷淋，加湿，加温， 7、内置宽循环风道，空间大。 8、电脑板控制简单明了， 9、进口温湿度传感器，不出现偏差。 10、加热管加湿管单独控制，温湿度精确。 11、需要上水。预留外扣短丝接头，下水地漏。 |
| 3 | 单门三十六盘冷藏醒发箱（喷雾式，五段醒发） | 1 | 1、功率(Kw)：2.5 2、电压(V)：220 3、外形尺寸(mm)：在780*1400*2000--880*1500*2200毫米范围内（由于有压缩机，上部不小于有25厘米散热空间） 4、容量：36盘 5、双层不锈钢加发泡保温层，自动喷水，加温加湿控制精确，有别于煮水式过热达不到醒发体积，电脑版控制显示。 6、内部空间大温湿度循环好。 7、冷藏醒发箱具有五波段醒发功能，-1℃冷冻的面团，经10℃冷藏阶段一小时后，分别经18℃、28℃、38℃三段醒发后，里外一直不冲温。 8、需要上水预留外扣短丝接头，下水地漏。 |
| 4 | 打蛋机 | 1 | 1、功率(Kw)：0.5 2、电压(V)：380 3、标配一桶一球一扇 4、外形尺寸(mm)：520*530*830毫米左右 5、容量：20升 6、公转自转比1:3.2左右 7、转速三挡。不大于或不小于此参数。 8、打蛋球钢丝，材质SUS304，细而有韧性 9、齿轮增厚耐磨损。 |
| 5 | 鲜奶机 | 1 | 1、功率(Kw)：0.3 2.电压(V)：220 3.净重(Kg)：16--20 4.外形尺寸(mm)：在200*350*350---300*500*5000范围内 5.无极调速，使用寿命长， 6.容量7升 7.标配一桶两球，不锈钢材质，干净卫生， 机体为铸铁铸造，坚固稳重， |
| 6 | 落地式开酥机 | 1 | 1、功率(Kw)：0.4 2、电压(V)：380 3、外形尺寸(CM)（1）折叠状态，在60*90*145--75*105*170厘米范围内（2）展开状态240*90*110---260*110*130毫米范围内 4、稳固展开操作时不晃动。 5、导向方式。机械齿轮导向，非电机导向，反应快，不损坏电机。内部链条传动。对比皮带传动，链条传动稳定，压较硬类产品不会出现滚筒打滑或压出前后不一的废品。 6、传输带尼龙NN100材质。 7、开酥机上下压面辊，加工状态下垂直调整。 8、规格传送带宽50厘米左右 |

三、项目交付或实施的时间、地点、付款方式、履约保证金等要求

1、供应商提供的货物均应按设备包装国家标准要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、供货地点：哈尔滨理工大学指定地点。

3、供应商负责货物运输、安装调试，验收后方视同学校接收。

4、交货时间：签订合同后15个日历天内交货，并安装调试完毕。

5、供应商提供不符合规定的货物，甲方有权拒绝接受。

6、供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

7、收取中标价格的5%为履约保证金，履约完成后履约保证金转为质保金。货到验收合格拨付全部中标款，质保期满如无质量问题无息返还质保金。

四、技术、服务、施工等具体参数性要求

合同合计金额包括货物含税价款，备件、专用工具、设计、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

质量保证

1、供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与所确定产品和承诺相一致。

2、供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

权力保证

供应商应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

安装和培训

供应商负责采购人有关人员的培训。培训时间、地点由双方协商确定。

售后服务

1、供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件要求为采购人提供售后服务。

2、货物保修起止时间：自验收之日起保修三年。

3、供应商应提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。

五、明确为满足采购需求必须满足的实质性内容和条件等要求

付款方式

1、供应商开具与本企业名称、销售类别以及销售品牌相符的机打增值税普通发票。

2、支付形式：汇款或转账支票（按采购人财务规定执行）。