附件1

技术参数及清单和服务要求

1.技术参数及清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双通道全高转闸 | 套 | 2 | 结构：方形框架结构，90°转动 工作电压：AC220±10%V 50±10%HZ 驱动设备：DC24V直流电磁阀 通道机箱尺寸：不可大于2300长*1500宽*2300高(MM)，转杆长度630mm，一进一出通道。 转杆间距≤120mm，档杆间距≤120mm，护栏间距≤120mm，底下轴承和侧面板加护罩，保持美观，挡板内加钢板加固，确保档杆受外力不含变形。 材质：采用304不锈钢，厚度:棚顶1.0mm、边框1.0mm、横臂圆管1.0mm、主轴：2.5mm 通行方向:单向 工作环境：-40℃～70℃ 相对湿度：≤90%，不凝露 闸门开、关时间：1-2秒 通行速度：30人/分钟 上电后进入通行状态所需时间：3秒 正常使用寿命：大于500万次 |
| 2 | 出入口控制器 | 套 | 2 | 工作电压：12-16VDC 功耗：100-200mA 指示灯：3×LEDS 卡片存储量（Max)：40000张 脱机信息存储量（Max)：100000条 通讯接口：TCP/IP接入校园网 读卡器接口：1×Wiegand26/32/34 输入接口（TTL)：1×开门按钮；1×门磁；2×辅助；1×防拆报警、1×消防报警 输出接口（继电器）：1×开门；1×报警 备用电池接口（可选）：12VDC/7AH 抗静电干扰：15KV 环境温度：-40℃-+60℃ 相对湿度：10%-90%（不凝结） |
| 3 | 读卡器 | 个 | 2 | 工作电压：6V-16VDC 支持IC卡：13.56MHz:Mifare1(ISO14443A)； 读卡距离：10-50mm 感应时间：0.2s-0.8s 通讯接口：Wiegand26 功耗：50-100mA 抗静电干扰：15KV 环境温度：-40℃-+60℃ 相对湿度：10%-90%（不凝结） 防护等级：IP64、65 外壳：PC/ABS塑料 |
| 4 | 出门按钮 | 个 | 2 | 金属材质，用于出门使用 |
| 5 | 发卡机 | 台 | 1 | 工作电压：6V - 16VDC 感应时间：0.2s - 0.8s 抗静电干扰：15KV 工作温度：-10℃-+70℃ 工作湿度：10%-90% 保护等级：IP54 外壳：PC/ABS塑料 IC卡技术：Mifare 1(13.56MHz) 读卡距离：20-60mm |
| 6 | 门禁管理软件 | 套 | 1 | 提供全中文界面 具有多级密码保护功能 具有多种授权方式供选择 多人授权：一个设备同时对多个用户进行授权 多门授权：一个用户同时下载到多个设备 复合授权：多个设备同时对多个用户进行授权 门禁可按单位、部门、院系、人员等分多级控制管理，最多可分5级；同时可按门禁物理位置实现分片区（组）控制管理，最多可分99个片区（组） 可设防、撤防，设防报警模式可分：连续报警（普通、特殊）、可调时间报警（1-60秒） 当合法卡在授权时段外试图开门时视同非法卡处理 开门时间段设置：支持最多9种类型时间段的下载，每种类型可包括3个时间段 每个时间段控制起始值任意定义 每张卡均可设置休息节假日，一周内任意定义 通过软件对开门时间长短可以进行设定（1-255秒） 通过软件可对门禁设置常开时间段（3个时间段） 同一控制器的多个门之间可设置互锁，即同一时间只允许一扇门为开门状态 对密码读卡器通过软件按人设置不同的开门方式（卡and密码）与（卡or密码） 具有防胁迫密码开门功能，遇到特殊情况，输入特定的密码，在开启门的同时向中心发出报警信号 系统实现对每个事件的发生都有详细的记录功能。记录的信息包括：每次门锁开闭的时间、开门卡号、报警原因、位置等 系统可实时监控持卡人的身份档案，自动显示持卡人的照片等资料 系统可实现图标列表实时监控，每屏可同时监控81个门（总数不限），也可根据需要选择部分门禁图标列表进行监控；每个门的相关状态可通过图标颜色（图表状态包括15种）的变化及报警声音（不同状态可由用户自定义不同的声音）的不同来判断；其状态信息包括： 常规信息：刷卡开门、密码开门、按钮开门等信息 非法信息：非法卡、非法用户、胁迫开门等非法报警信息 报警信息：门磁、红外灯各种防区异常报警 连接信息：监控当前各门禁设备的通讯状态 遥控信息：软件开门及撤销报警等的操作情况 系统可实现电子地图实时监控，最多可分5级，每级可分99层 系统可现实报警监视的建筑物平面图和示意图 系统具有各种矢量图形导入接口，操作方便 电子地图可实现无级缩放 门禁信息查询可根据所选设备及用户，查询对应门禁信息，包括设备、用户、开门时间、开门方式、开门结果等信息 对于查询结果的显示及报表输出，操作员可根据条件要求自行配置。 |
| 7 | 软件加密狗 | 个 | 1 | 配合管理软件使用 USB接口 |

2.售后服务

（1）售后服务响应时间为1个小时内，故障修复时间为4个小时内。

（2）质保期为3 年。

- 售后服务承诺

投标文件内必须时提供售后服务承诺书，包括：

- 质保期与质保期外的。质保期外要求包含按次付费的价格、备件的价格、上门响应时间及修复时间。

（2）负责将有权限通行的教职工及学生卡片信息导入至系统中，无需使用单位逐张录入。每学期开学后，负责将新入学学生卡片信息整体导入至门禁系统中，并负责删除已离校学生通行权限。

- 特定资质：

参加本项目的供应商需具备电子与智能化工程专业承包二级资质。